多媒体教室建设项目需求方案

采购单位：山东省城市服务技师学院

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

项目名称：多媒体教室建设项目

编制时间：2020年10月10日

一、项目概况及预算情况:

1、本次采购为多媒体教室建设项目，供应商须对所投内容全部响应，报价若有遗漏则视为对采购人让利，供应商均应免费提供。

2、前期调研及组织论证：无。

3、预算安排：299.7万元。

二、采购标的具体情况:

1、本次招标的采购预算为贰佰玖拾玖万柒仟元整（￥2997000.00元），投标报价超过采购预算的将按无效投标处理。

2、中心机房服务器升级设备清单

| 序号 | 产品名称 | 主要功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 智慧黑板整体： 1.要求采用一体化设计，无明显拼接痕迹，外观简洁。中间区域为 LED 液晶显示屏幕，要求采用侧入式背光模组架构，可显示视频内容，进行交互触控操作等。黑板支持无尘粉笔，普通粉笔，环保水笔等多种媒介书写。 2.要求智慧黑板采用包边设计，屏幕表面钢化玻璃卡嵌在铝合金边框内，黑板四角为圆弧型设计，确保教学安全。 ▲3.要求支持灵活拆卸的粉笔槽设计，满足不同用户需求。 4.产品整体尺寸：长≥4200mm 、高≥1250mm 、厚≤55mm。液晶屏尺寸≥86英寸，分辨率≥3840X2160，对比度不低于1200:1，可视角度不低于178°。 ▲5.要求连续响应无间断，触摸有效识别≤5毫米。 ▲6.整机能感应室内光环境并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7.要求产品采用投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验。 ▲8.要求产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。要求切换响应速度≤2s。 ▲9.要求智慧黑板具有前置触控式按键，至少包括开关、音量-、音量+、主页、菜单、锁屏、节能等触控键，拒绝采用物理按键方式。 10.要求产品具有实时监看主机温度功能，便于了解设备的运行状态。 ▲11.要求支持刷卡开关机功能，每台黑板配≥5张IC卡。要求黑板支持IC卡授权管理功能，可将饭卡、一卡通等不同的IC卡进行授权成为开关机卡，防止未经授权人员操作智慧黑板，确保设备使用安全。 12.要求支持Android、Windows双系统，当其中一个系统出现异常时，可切换至第二系统，保证教学不受影响。 13.要求产品内置中控触摸菜单，中控触摸菜单可以将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无需物理按键，且在任意显示通道下均可在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 14.要求支持PC信号源模式下，实现窗口一键下移功能，便于不同身高的人员操作使用。 15.要求支持放大镜功能，便于教师对知识点放大展示，供学生清晰观看学习。 16.要求支持锁屏功能，可对显示界面一键锁定，并且支持被授权人员凭密码解锁。 17.要求支持HDMI、VGA、window、Android等多种信号源输入选择。 18.要求产品具备至少2路USB接口,且 USB接口支持Windows及Android双系统读取。 19.要求电源板、主板、安卓板及OPS采用整体抽拉式模块化接口，便于产品升级维护。 20.接口要求：≥1路3.5 mm耳机输出，≥1路RS232 ， ≥1路LAN IN，≥1路HDMI IN, ≥1路VAG IN, ≥1路AUDIO IN。 21.要求产品内置喇叭，功率≥2×10W, 立体声、双声道、高保真。 22.要求产品具有防蓝光设计，光生物安全（防蓝光），无危害，保护使用者的视力。 ▲23.要求产品具有耐腐抗老化性能，要求产品金属外壳采用耐腐蚀技术处理。 ▲24.产品具有持久性和耐高低温性能，智慧黑板的纳米触控模组应采用耐高低温技术处理，能承受低温-20℃～高温60℃的试验。 25.智慧黑板输入、输出口一侧，安装密封装置，以防止接口人为损坏。并配备维修窗口，以方便维修管理。 智慧黑板软件系统 ▲1.要求主工具条简单实用，只显示老师最常用的画笔、板擦、漫游、撤销、翻页和新建页。 2.要求支持扫描二维码直接下载和分享课件。 3.要求支持多人同时书写，互不影响。不论是笔迹、图片、图形都可以实现任意部分的擦除。 4.要求支持边写边擦，擦除过程中擦除面积随手的接触面积大小改变而随时改变。 5.桌面模式下可以使用白板的所有工具，桌面模式下支持工具条最小化成一个按钮。 6.要求支持将白板外的任意文件截图发送到白板，并对截图内容进行讲解和批注。 ▲7.要求支持单窗口下，全屏中英文、数字的混合智能同时识别（拒绝采用分页及切换不同输入法选择方式），默认识别字体为微软雅黑。支持擦除文字，如：中国China总面积约960万平方千米。识别的文字支持修改字体和字号。 8.资源访问需支持多种渠道，要求支持从本地素材库一键拖拽资源到白板中；也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中。 9.要求支持智能录制微视频和课堂内容，保存到本机上并可一键上传教育云教师空间。 10.要求支持备授课两种模式，备课模式下老师可根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，如渐变、擦除、百叶窗等特效，还能设置动画进入或退出的速度和方式。 ▲11.要求书写笔包括硬笔（普通笔）、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、激光笔、文本输入等多种笔型，同时印章笔和纹理笔不仅内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案；切换笔形后，图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细。 12.要求板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。 13.要求多点书写：支持不少于10人同时书写，并能达到流畅书写。 ▲14.office文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存。 15.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能。并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置。 校本资源数字化结构化入库 ▲1.要求软件能够实现支持老师上传和分享自己的资源，包括课件、教案、学案、试卷、素材、视频、微课等。并对资源进行了颗粒化处理,资源按照学段、科目、版本、分册的章节目录以及各学段、科目的知识点目录，进行快速检索，通过最新、最热，各种不同维度快速查找。用户可以对每个资源进行阅读、下载、收藏和点赞功能。 2.要求软件能够实现老师上课的讲解视频能通过大屏一键上传到校本课程库和老师备课中心，支持按章节、知识点和备课的课程系统等维度快速查找功能。 ▲3.要求软件能够实现导入的练习册自动呈现在老师和学生的个人空间，支持按章节查看对应试题。批量导入练习册中的试题需支持自动结构化入库到校本题库中，支持按章节、知识点、题型、难易度筛选试题，方便预习、课中、课后和考试等场景直接调用使用功能。 常用工具 1.要求软件能够实现支持添加常用工具，包括office、邮件、PS等第三方系统工具功能。 大数据中心 1.要求软件能够实现实时数据状态监测 ，内置全国地图 ，支持以区域真实电子地图形式展示本区域的运行数据。电子地图分多级管理 ，支持逐级点击各省地图板块观看对应数据功能。 ▲2.要求软件能够实现支持当用鼠标在数据电子地图点选某区域后即可呈现当前地域的信息数据。至少包含服务学校数、服务班级数、服务老师数、服务学生数等，并可将各个区域数据进行汇总功能。 ▲3.要求软件能够实现至少包含今日浏览量（PV）、今日访客数量（UV）、历史最高浏览量（HPV）、历史最高访客数（HUV）等数据信息。同时以曲线图直观呈现。也可显示注册用户数量功能。 4.要求软件能够实现对当前资源类型进行分布统计，并以饼状图进行呈现。资源类型至少包括微课、试题、课件、教案、试卷、视频、素材、学案、白板文件、资源压缩包功能。 ▲5.要求软件能够实现对资源使用情况进行分析，以曲线图方式呈现，根据不同日期，从曲线图中可清晰看到浏览次数、分享次数、收藏次数、上传次数、下载次数功能。 6.要求软件能够实现显示用户最新动态，以滚动屏方式进行呈现，显示用户名称及其教学行为信息功能。 | 套 | 90 |
| 2 | 智能控制器 | 可编程集控主机设备参数: 1.设计符合国家工业控制标准，控制面板、读卡器独立分体式设计，适应不同配置要求。内置网卡、可跨网段、跨路由器进行管理。 2.内置3x2HDMI高清接口和3x3 VGA接口带400MHz长线驱动器。 3.内置3x1 出音频切换，2x2视频矩阵；内置1路6.3话筒输入， 恒流源麦克风供电电路，保证不同麦克风能兼容。 4.内1路红外学习功能，5路RS-232控制接口，独立可编程，可控2台投影机；1路IC卡读卡器口，可刷卡控制。 5. 1路面板控制接口，可以接KONZESYS任意面板。 6. 2路DC12V电源接口，可接电控锁；可接报警器。 7. 内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕联动和保护投影机。 8. 2路电动幕升降电源、2路投影机电源。 9. 4路I/O接口，可实现 远程电脑开关控制，电脑开关检测、连接电锁检测、布防报警等；内置紧急启动按钮。 10.升级方便，可扩展为：网络控制、校园一卡通、设备电源管理、课程表管理、远程协助、防盗监控报警。 11.内置多种投影机R S - 2 3 2控制代码；可独立控制两台投影机和幕布的开关升降，实现2路电动幕布升降联动。 网络模块配置工具： 1.软件安装于终端PC上，有独立的ID,自动生成或对应自定义；软件开机自动启动，自动搜索连接服务器。任务栏图标状态显示是否连线成功。获取教室上课电脑之音频、电脑画面、系统参数并上传到服务端；接收来自服务器或其他教室之转播和直播信息。 2.通过软件终端连接到服务器，可以请求管理员远程协助；可以请求管理员对讲，并对语言和相关参数进行设置。 3.网络参数设置：连接服务器是否成功文字显示；服务器IP地址设置；端点联接端口设置；内外网服务端口设置（提供软件界面截图）。 4.采集源设置：可以分别对桌面、视频、音频进行压缩级别1-9级、采集格式、传输位率等数据进行设置（提供软件界面截图）。 5.控制设置：启用串口控制，选择串口；请求发言、停止发言进行设置；关闭电脑，编写代码设置。 6.其它设置：开启密码保护；隐藏通知图标；请求发言呼叫音和提示音进行设置。 | 台 | 90 |
| 3 | 控制面板 | 1.PVC覆膜面板，面板防尘防水；铝合金拉丝边框；轻触式PVC按键≥17个，≥10个LED按键指示灯。 2.按键分为三个部分，系统按键2个“上课”、“下课”；设备按键4个“电脑开关”、“投影开关”、“幕布升”、“幕布降”；信号切换按键≥5个“台式电脑”、“手提电脑”、“实物展台”、“视频”、“投影/监视”；音量控制按键2组“系统音量控制3按键”、“话筒音量控制3按键”。 3.信号切换有独立“投影/监视”按键，执行只在讲桌显示教学内容，方便老师课前准备课件； 4.系统的运行状态可以通过面板指示灯直观显示，系统延时断电关闭时会发出“嘀--嘀--”警报声，直到系统完全关闭。警报声可根据需求设置是否报警。 5.产品规格：174x121x25mm ，标准RS232通讯接口。 | 台 | 90 |
| 4 | 一卡通读卡器 | 1.ABS材质，正面附带IC卡卡槽。非接触式读卡器，开关机模式同时支持插拔卡和刷卡形式。 2.支持一卡通管理，插卡即用，拔卡即走。上课时教师只需将卡插入卡槽，系统所有设备即可全部自动打开；下课时取走教师卡，系统自动关闭所有设备。 3.读卡距离60～90mm，读卡速度≤0.5秒，标准RS232通讯接口，波特率9600，串口初始化9600，N，8，1。 | 台 | 90 |
| 5 | 多媒体讲桌 | 1.整体钢木结合，总体尺寸约为宽1100x深700x总高1060mm(到台面高900mm)，整体板材1.5mm优质冷轧钢板，所有钢板表面经除油、钝化、防腐防锈处理后静电喷塑。配备橡木扶手、台面及后背板，橡木厚度为15mm。 2.讲台台面左边为显示器预留位，可安装17-23寸以内尺寸的显示器，显示器角度可根据需要进行调节，满足用户不同角度的教学视角。显示器窗口配有10mm的钢化玻璃。 3.键盘使用拉缩托架，具有防盗、防尘措施。 4.右侧抽屉设计，尺寸为约340x350x80mm。 5.讲台安装插刷一体读卡器。 6.讲台需有漏电保护措施和可靠接地。 7.显示器放置位放置显示器后不会出现显示器下沉及托杆变形现象。 8.要求在显著位置制作校方校徽LOGO。 | 套 | 90 |
| 6 | 云终端主机 | 1.架构：x86架构云终端。 2.CPU：不低于Intel第八代处理器，不低于四核四线程，主频不低于3.6Ghz。 3.内存：≥4GB，支持双通道内存设计，最大可扩展至32GB。 4.存储：≥256GB SSD，支持M.2/mSATA多种存储方式。 5.GPU： 集成Intel HD Graphics显示芯片。 6.接口：≥8个USB（至少含4个USB3.0），1个VGA口，1个HDMI口。 7.网络：1个RJ45端口千兆以太网卡。 8.可靠性：整机防腐、防尘、防潮、阻燃、防静电、防浪涌。 9.用户通过一个账号密码可同时登录多个云桌面（不低于4个），可窗口化显示，禁用虚拟云桌面的网卡不影响虚拟桌面的连接,保障桌面连接的安全性；（提供现场演示）。 10.支持统一设置终端分辨率，也可以设置自适应显示器最佳分辨率。 11.终端支持云端/本地虚实双系统交互使用，两套系统为完全隔离的系统，当网络断线或虚拟化服务器宕机时，终端自动重启，开机默认进入本地实系统继续进行教学活动，本地系统环境IP地址需与云桌面保持一致，保证零教学事故。 12.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起。 13.为保证项目产品兼容性和统一售后要求，要求云主机、云终端、和桌面云软件为同一厂商。 云桌面软件： 1.管理平台提供基于WEB的全中文图形化管理界面，单一简洁视图，集中管理，无需多个管理平台，在一个管理平台内就可以完成资源池（主机、网络、存储）桌面、模板、终端、账号、教学辅助、计划任务、高可用性授权等的管理工作，提升IT管理维护效率。 2.能够满足在一个管理平台下对VDI/VOI的桌面/模板/终端进行管理，实现胖/瘦终端统一管理。 3.单个平台可交付多种类型桌面，至少包括漫游桌面、个人桌面，满足教学、实训、科研、办公等场景需求。 4.在一个视图页面通过图报表可视化的方式，集中展示桌面云整体建设使用情况，至少包含物理服务器集群资源，教室总数、终端总数及在线占比、桌面总数、桌面在线/离线数量、场景总数及激活状态、桌面模板数量及总数、排名TOP5教室的使用信息。 5.支持桌面属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原。 6.虚拟化软件支持本地视频重定向/FLASH重定向技术，完全利用云终端的本地硬件资源，从而可以实现全屏流畅播放720P、1080P等视频，极大地降低了视频播放对虚拟桌面资源消耗，提高了视频并发密度；同时虚拟桌面可以根据云终端设备的分辨率，自适应调整分辨率，保证最佳显示效果。 7.打破多架构桌面得的技术界限，实现跨架构的桌面漫游，可以将本地高性能的物理PC桌面漫游到云端，实现移动教学。在任意终端通过客户端访问服务器中该PC的漫游桌面，可以指定漫游桌面的CPU/内存/磁盘数据，宿主机，能够查看该桌面的运行时长，并可以一键开启/关闭桌面的漫游状态。 8.在终端部署多个操作系统的情况下，能够通过管理平台在终端上设置共享数据盘，可以设置共享数据盘的空间大小，数据盘能够按需设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除，多个操作系统可以选择是否能够使用并查看共享空间。 9.至少支持windows客户端和linux客户端，windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；linux客户端支持虚实双系统断网切换，虚拟系统中断时，可设置自动切换策略，自定义时间内切换到本地实系统。 10.支持手机APP客户端，能够使用管理平台账号密码登录，并读取平台中教室分类，以及教室终端总数及在线数，能够单独选择关闭控制节点、所有计算节点、终端； 11.支持消息发布功能，管理员可直接通过web管理平台给终端发送消息，终端无需进入操作系统即可接收消息，消息可在屏幕上方滚动显示，也可通过管理平台关闭消息发送。 12.为了应对学校网络调整，可在管理平台上灵活修改服务器的IP地址，无需重启服务器，使用更改后的IP地址即可访问平台，原有配置无变化。 13.云计算主机支持对模板生成可分享的链接地址，任课老师直接在浏览器中（无须额外插件安装）输入链接地址即可对模板进行编辑，链接的限定条件包括：分享日期、失效期设置。 14.可以为桌面灵活定制硬件模板，包括硬件模板的CPU、内存、显卡、硬盘等信息，支持多种显卡配置方案，至少包含QXL显卡模式，QXL+GPU直通模式，QXL+GPU虚拟化模式。 15.针对不同的USB外接设备，可以灵活定制USB重定向或者USB透传两种策略；针对USB重定向，能够精确重定向到某一个具体的USB设备，可以设置USB的PID及VID值以及USB识别的优先级别，针对每一个USB重定向策略，均能够实现一键重置。针对USB透传策略，能够定义USB设备透传的桌面类型，以及具体对应的桌面。 16.支持显卡虚拟化技术，兼容AMD和NVIDIA显卡，每个虚拟机可获得独立的显卡资源，满足3D机房大型图形图像软件的运行使用。 17.支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，Windows server2008/2012等服务器系统的发布。 18.支持镜像模板克隆，至少支持完整克隆、链接克隆，支持模板克隆转换为教学模板或个人模板。 19.为了简化桌面部署模式，所有的操作系统镜像模板均能够在服务器上安装，无需进入操作系统，在平台上即可完成模板的网络配置，支持ip系统分配或者手动配置固定ip，自定义选择硬件模板，能够支持不同的主板固件类型，例如BIOS或者UEFI。 20.为了简化软件更新步骤，支持多种文件上传方式，例如可在虚拟机控制台直接上传文件，或者通过加载安装包的方式。 21.支持服务器资源预警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间、授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱，不允许凭凑其他软件方式实现预警功能。 22. 针对整个服务器集群支持全局告警策略配置，可以针对核心服务异常、服务器离线、高可用进行配置，为了避免资源浪费，可对不同类型的桌面运行时间进行闲置，例如当个人桌面运行时间超过48小时进行预警提示，并且针对平台授权到期前进行告警设置。 23. 支持在虚拟桌面管理平台上编辑学期课表 (无需依赖第三方软件或脚本)，可设置学期开始和结束时间、每节课起始时间（支持单双周排课），可直接将桌面模板拖拽到课表中，并按课表时间自动启动桌面环境，便于桌面的灵活切换。 24.支持系统数据库的备份，可立即备份也可启用自动备份，可设置自动备份周期和备份时间，以及备份文件保留数量，备份文件可存放在多个服务器上，保障平台数据库安全性。 25.支持usb急救恢复，无需通过管理平台，或者样机模式下发桌面，直接在终端插入急救u盘，即可实现快速的操作系统恢复。 26.提供桌面检测工具，可检测桌面基本配置信息，可检测操作系统计算机名、IP地址配置是否正常、视频重定向是否可用等，便于迅速排查桌面故障。 27.支持盘网双待，支持当硬盘损坏的PC机能够满足通过网络启动相同的系统环境，无需本地系统。 28.桌面云平台支持教学网盘功能，无需第三方组件，创建桌面账户时可同步生成网盘账号，启用网盘后可通过该账号直接登录网盘，用于上传并保存个人数据，无需使用时可关闭网盘回收资源。 29.支持桌面与终端联动策略，能够对终端进行批量设置，设置教学桌面和个人桌面分别设置关闭桌面同时关闭终端、关闭终端同时关闭桌面。 30.能够与学校原有桌面云软件对接，实现桌面、模板、终端数据得统一管理。 31.为保证项目产品兼容性和统一售后要求，要求云主机、云终端和桌面云软件为同一厂商； | 台 | 90 |
| 7 | 21.5显示器 | 21.5寸1080P显示器；屏幕比例：16:9；分辨率：1920×1080（全高清）；对比度：1000:1；响应时间：5ms 面板：TN；亮度200cd/m2；点距0.24825mmx0.24825mm 色数16.7M；产品尺寸（mm）508x390x207；电源内置电源；产品净重（kg）3.6kg；接口：VGA 1个；配备：USB光电鼠标、键盘。 | 台 | 90 |
| 8 | 系统集成 | 所有线材，包括视频线、控制线、电源线、网线、高清线、VGA线等，所有线材符合国标标准。对所有设备的安装、调试。所上管理平台能与现有管理平台统一管理。 | 宗 | 90 |
| 9 | 网络中控云管理平台 | 基础数据应用整合平台： 1.服务端采用LINUX系统，B/S架构。 2.支持跟学校中间库基础数据对接，支持具权限的管理员手动上传和在线修改基础数据。 3.梳理数据为应用子平台提供输入输出接口进行交互服务。 4.基础平台包括但不限于5个模块：用户管理、课表管理、空间定义、教室资产管理、第三方应用接入认证和管理。 5.用户管理： 用户对接：建立用户中间库，跟学校用户系统对接，采用定时更新方式同步，对接的表格至少包含：教工表、学生表、用户ID表、部门表、机构表、班级表、专业表。用户数据包含：姓名、教工或学号、姓名、电话、卡号、人脸照片、二维码OPEN ID。 用户API：梳理用户数据，为各种应用子平台应用提供用户输入输出接口。 可修改和录入用户基本信息。 可导入导出用户基本信息。 可定义至少5种用户权限，包含游客、学生、老师、管理员、超级管理员等。 可分配用户角色权限。 6.课表管理： 课表对接：建立课表中间库，跟学校课表系统对接，采用定时更新方式，对接的课表内容至少包含：学期、学年、星期、周次、节次、课程内容、上课老师、上课地点，课堂学生考勤表（需要课节对应学生名单）。 课表API：梳理课表数据，为各种应用子平台应用提供课表输入输出接口。 支持课表导入导出功能。 支持课表在线修改功能。 支持考勤点名功能。 支持课表搜索功能。 支持校历表导入功能。 支持修改课节时间功能。 7.建筑空间信息对接和管理： 建筑空间对接：建立建筑物空间中间库，跟学校建筑物空间定义数据对接，采用定时更新方式同步，对接内容至少包含建筑物名称、楼层课室、办公室、会议室、座位数、地理位置、图片等信息。 建筑空间API：梳理建筑物空间数据，为各种应用子平台应用提供输入输出接口。 支持建筑空间数据导入导出。 支持建筑空间数据搜索和在线修改。 8.课室资产数据对接和管理： 课室资产对接：建立课室资产数据中间库，跟学校资产数据对接，采用定时更新方式同步，对接内容至少包含资产分类，货物品牌、名称、型号、供应商、购买日期、验收日期、保修期；如果是网络设备应包含设备物理地址、IP地址；如果需要RFID管理，需要对应RFID标签。 资产数据API：梳理资产数据，为各种应用子平台应用提供输入输出接口。 支持课室资产数据导入。 支持资产数据在线修改。 支持资产数据查询。 9.第三方应用子平台接入认证和管理： oauth管理：可整合第三方应用，至少包含添加应用名称、图标、密钥、ID、应用位址、回调位址和端口号。（提供视频展示说明）2 API管理：根据子应用的需求，可向基础平台申请开放基础数据接口。 功能管理：基础平台可对子应用平台的导航入口进行开关控制。（提供视频展示说明）3 10.可整合用户账密、刷二维码进行统一登陆，并按照登陆角色获得相关应用的使用权限。可以与学校门户对接。 物联网集控平台： 课室集控主界面 具有列表和图控UI风格。 具有课室数量总计显示。 具有课室中控实时开和关数量统计。 具有课室名称显示、主讲人姓名显示、系统开关、门禁状态、设备状态显示和控制、控制面板使用权限控制、重要信息提醒（包含有报修单、设备电流过大、环境异常、中控断网提醒等）。 可单间和群控系统开关、门禁、控制面板锁定和解锁。 中控排程对门禁和设备进行联动开关 对接教务课表实时同步课室设备提前开和延后关，上课、提前开启时间可设置。 连堂功能：具连堂不关系统功能，自动检测下一节是否有课，课间可不关设备。 下课提醒：可在下课前自动向课室电脑发送温馨提醒，提醒下课时间将到，关机倒计时结束后，系统自动执行下课；在有效时间内，上课老师可重置倒计时时间进行延堂上课。（提供视频展示说明）1 设备开关联动策略定义 通过可编程定义设备联动液晶面板按键使能：温度感应器联动空调按键；照度联动课室灯光；投影联动灯光场景；CO2浓度联动新风系统。 支持导入课室实景图片和观看课室摄像头，可在同一画面下边操作边同时看到课室场景变化。 排程全局和分组对课室进行广播和直播 无声广播：可向老师电脑按排程广播跑马灯，从投影或大屏输出。 媒体广播、直播：可向教学电脑按排程或实时强制播放资源文件或点播直播链接（直播、视频、音频），从课室功放、投影或大屏输出。（提供视频展示说明）2 数据综合统计查询和报表 可按时间、地点、用户综合统计以下数据并进行报表打印和对比。 课室利用率统计。 老师上课出勤情况统计。 单间课室汇总集控 设备和门禁状态监测和控制。 多画面视频监控：一个屏幕至少可同时输出1路教学电脑和2教室摄像头画面进行实时监控，≥3个视频画面可浮动叠加，可随意切换为大画面。 协助老师远程导播录制课程。 传感器数值实时侦测。 电能实时侦测。 课程信息（课程名称）、课室设备使用时长和使用率、出勤老师资料（姓名、卡号）。 管理电脑远程接管课室电脑键鼠。 实时强制转播：可把本课室的电脑桌面信号、老师上课视频信号及音频信号强制转播到指定的课室。 多点监控和视频录播 可对教室的教学电脑画面和摄像机视频进行多点分页轮巡监控，单页画面最大可以5*5。 可对教室教学电脑、摄像机视频和声音按课表进行常态化直播和录制。（提供视频展示说明） 可整合微信公众号进行移动端管理。 具备用户和课室分组授权管理功能，超级用户可随时开关门和系统。 中控管理平台能与现有管理平台统一管理。 | 套 | 1 |
| 10 | 一卡通数据对接 | 中控管理平台与一卡通平台进行数据对接，实时读取教职工及学生数据。（一次性对接，以后新上录播设备及多媒体设备无需重复对接）。 | 宗 | 1 |
| 11 | 配套云服务器 | 1.架构：2U机架式软硬件一体服务器：。 2.处理器：实配≥2颗Intel Xeon 4210R，主频不低于10核2.4GHz主频。 3.内存：最大支持2TB，实配≥256GB DDR4。 4.硬盘：默认支持8个热插拔3.5”/2.5”SATA/SAS/SSD硬盘，实配 ≥2块512GB PCI-E SSD硬盘，2块4TB 7.2K转企业级SATA硬盘。 5.RAID卡：支持RAID0、1。 6.网络：≥2个千兆网口。 7.I/O： ≥3个PCI-E扩展插槽，2个USB端口，1个VGA端口。 8.电源：标配高效节能服务器专用电源。 9.支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，集成iKVM，支持远程管理。 10.平台集成远程维护，可过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护。 11.为保证系统网络安全性与稳定性，支持多网卡绑定，支持activebackup、broadcast、roundrobin、random、loadbalance 等5种常用的bond模式； 也可支持管理网络、数据网络、镜像网络分离，将三种网络分别绑定到不同的服务器物理网卡，实现网络分流，上述功能均无需采用命令行操作。 12.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，便于管理员定位系统故障。 13.支持报警功能，用户可以选择主机范围配置报警项，至少包括CPU利用率、内存利用率、磁盘使用空间、桌面运行时间.授权时间5项内容，可设置报警项的触发条件和持续时间，报警信息可推送给不同的管理员邮箱。 | 台 | 1 |
| 12 | 移动多媒体一体机 | 整机设计要求 1.电视机按键需要前置，按键数量需达到≥8物理按键。 2.前置扬声器：≥2*10W。 3.▲整机具备全触控功能：在任意通道中可以无需通过物理按键，通过手势可以调出智能互动功能菜单，可实现图像模式、通道切换、亮度、音量、对比度调节功能。 4.要求睡眠定时、关机记忆通道功能、多种信号源选择。 5.要求支持在系统主页面点击任一信号源，可预览该通道图像功能。 6.要求支持一键童锁、U盘锁功能，自动识别信号源并切换通道。 7.▲要求悬浮快捷菜单可由用户自行添加应用功能，同时可随意拖动显示屏任意位置。 8.▲前置接口：≥1路Touch接口，≥1路HDMI，≥1路PC-USB接口，≥1路TV-USB接口。 9.▲侧置接口：≥1路RS232接口，≥1路6.35mm MIC接口，≥1路Touch接口，≥1路TF接口，≥2路USB接口， ≥1路HDMI，≥1路SPDIF接口。 10. 待机功率≤0.5W 11.配备移动支架。 显示要求 1.屏幕尺寸：对角线≥86英寸16:9；显示屏：A规屏,显示色彩：不低于8Bit ，1.07B；显示分辨率：≥3840*2160，亮度：≥300 cd/m2，对比度：不低于1400：1，可视角度：≥178°。 ▲2.显示屏具有防护设计,采用全钢化玻璃，具备防眩光效果。 触摸部分要求 1.采用内置红外多点触控技术，可以实现10人以上同时书写。 ▲2.触摸防遮挡：触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保课室粉尘的情况下，老师课堂上仍操作流畅。 ▲3.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm，保证触摸精准。 4.电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计。 处理器：配置Intel Core I5八代处理器 8400；内存：4G；硬盘：128G-SSD 固态硬盘。 5.电脑具有物理还原按键，支持一键还原功能。具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1 、Mic in≥1、 LINE-out≥1个、USB口≥6个其中USB 3.0≥3个，Rj45≥1个。 6.内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi天线，确保无线信号的稳定性。 软件系统 白板软件： ▲1.要求主工具条简单实用，只显示老师最常用的画笔、板擦、漫游、撤销、翻页和新建页。 2.要求支持扫描二维码直接下载和分享课件。 3.要求支持多人同时书写，互不影响。不论是笔迹、图片、图形都可以实现任意部分的擦除。 4.要求支持边写边擦，擦除过程中擦除面积随手的接触面积大小改变而随时改变。 5.桌面模式下可以使用白板的所有工具，桌面模式下支持工具条最小化成一个按钮。 6.要求支持将白板外的任意文件截图发送到白板，并对截图内容进行讲解和批注。 ▲7.要求支持单窗口下，全屏中英文、数字的混合智能同时识别（拒绝采用分页及切换不同输入法选择方式），默认识别字体为微软雅黑。支持擦除文字，如：中国China总面积约960万平方千米。识别的文字支持修改字体和字号。 8.资源访问需支持多种渠道，要求支持从本地素材库一键拖拽资源到白板中；也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中。 9.要求支持智能录制微视频和课堂内容，保存到本机上并可一键上传教育云教师空间。 10.要求支持一键切换学科模式，对应的背景主题、学科工具、资源素材、自动切换到对应学科。 11.要求支持备授课两种模式，备课模式下老师可根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，如渐变、擦除、百叶窗等特效，还能设置动画进入或退出的速度和方式 ▲12.要求书写笔包括硬笔（普通笔）、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、激光笔、文本输入等多种笔型，同时印章笔和纹理笔不仅内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案；切换笔形后，图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细。 13.要求板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。 14.要求多点书写：支持不少于于10人同时书写，并能达到流畅书写。 ▲15.office文档：提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开，演示、批注，及批注保存功能；在PPT播放模式下，既可以批注，也可以快速上下页切换；可将PPT文件导入到白板软件中，并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式，其中图片、文本、音频、视频、以对象形式导入可进行再次编辑和保存。 16.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能。并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置。 校本资源数字化结构化入库： 校本资源：支持老师上传和分享自己的资源，包括课件、教案、学案、试卷、素材、视频、微课等。并对资源进行了颗粒化处理，方便师生从章节和知识点两个维度快速查找到自己所需的内容。资源按照学段、科目、版本、分册的章节目录以及各学段、科目的知识点目录，进行快速检索，通过最新、最热，各种不同维度快速查找。用户可以对每个资源进行阅读、下载、收藏和点赞。 校本课程： 1.老师上课的讲解视频能通过大屏一键上传到校本课程库和老师备课中心，支持按章节、知识点和备课的课程系统等维度快速查找。 2.大屏上的板书可以自动上传到校平台上，为沉淀校本课程提供素材。 校本练习册：导入的练习册自动呈现在老师和学生的个人空间，支持按章节查看对应试题。批量导入练习册中的试题需支持自动结构化入库到校本题库中，支持按章节、知识点、题型、难易度筛选试题，方便预习、课中、课后和考试等场景直接调用使用。 常用工具：支持添加常用工具，包括office、邮件、PS等第三方系统工具，便于用户在当前系统下操作所有系统工具，无需返回电脑系统界面。 收藏夹：支持用户添加收藏夹功能，包含网页链接、快捷方式链接等，便于用户快速操作。 应用市场：系统支持应用市场功能，应用市场中可以添加不同厂家的官方网站，方便直接点开相应的网站。 其他要求： ▲1.为保证产品的耐腐抗老化性能，要求产品采用耐腐蚀技术处理。 ▲2.为确保产品使用的持久性和耐高低温性能，产品应可在低温和高温环境下工作，能承受低温-10℃～高温40℃的环境下试验。 ▲3.要求产品通过静电放电抗扰度检验，检验判定依据应符合GB/T17626.2-2018企业委托技术要求。 ▲4.要求产品应通过射频电磁场辐射抗扰度检验，检验判定依据应符合GB/T17626.3-2016企业委托技术要求。 ▲5.要求产品应通过电快速瞬变脉冲群抗扰度检验，检验判定依据应符合GB/T17626.4-2018企业委托技术要求。 ▲6.要求产品应通过浪涌（冲击）抗扰度检验，检验判定依据应符合GB/T17626.5-2008企业委托技术要求。 ▲7.要求产品应通过射频场感应的传导骚扰抗扰度检验，检验判定依据应符合GB/T17626.6-2017企业委托技术要求。 | 台 | 4 |

注：（1）以上技术要求仅供参考，投标人可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写技术规范偏离表（其中标“▲”要求为关键要求，评标委员会将按照招标文件《评分细则》相应打分项对各投标人进行打分）。

（2）产品清单不得变更。

三、质量及验收：按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

四、项目实施的时间及地点

1、供货安装期：自接招标人通知之日起   日内供货安装调试完毕。

2、供货安装地点：招标人指定地点。

五、论证意见

无

六、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2020年  月  日起，至2020年  月  日止。

七、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2020年  月  日前将书面意见反馈至采购人或者招标代理机构，采购人或者招标代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者招标代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者招标代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

八、项目联系方式

1、采购人：山东省城市服务技师学院

联系人：张老师              电话：0535-2246661；13953556061

地址：烟台市高新区海天路1001号

2、招标代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

联系人：王甜甜              电话：0535-6892258

地址：烟台市莱山区迎春大街171号润华大厦2号楼20层