​教学设计

专业名称：智能制造装备技术
课程名称：先进制造技术
任课教师：XXX
院系：智能制造学院
教务处制​
2023年12月

现代特种加工技术——任务一：3D打印加工教案

一、教学基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 授课任务 | 任务一：3D打印加工（3课时） |
| 授课时间 | 2023年XX月XX日（周X）14:00-17:00（理论40min+实践110min，含10min课间休息） |
| 授课地点 | 智能制造实训楼B203（理论课）3D打印创新实验室（实践课） |
| 授课对象 | 智能制造2301-2306班（45人/组，6组） |
| 教学工具 | FDM3D打印机（桌面级）、SLS仿真软件、AR设备、后处理工具包（砂纸、酒精、染色剂） |

二、教学内容分析

1.知识体系

- 技术分类：

  - FDM（熔融沉积成型）：热熔材料逐层堆积，适用于原型制作。

  - SLA（光固化成型）：紫外激光固化液态树脂，高精度但成本较高。

  - SLS（选择性激光烧结）：激光烧结粉末材料，无需支撑结构，适合复杂零件。

- 工艺原理：

  - 分层叠加机制：STL文件切片→逐层打印→层间粘合。

  - 支撑结构设计：悬垂角度＞45°需加支撑，避免打印塌陷。

- 后处理技术：

  - 抛光：砂纸打磨→酒精擦拭→光固化涂层。

  - 染色：浸染法（PLA材料）或喷涂法（金属粉末）。

2.能力培养

- 操作技能：

  - 熟练使用切片软件（Cura/Simplify3D）设置参数（层厚0.1mm、填充率20%、打印温度200℃）。

  - 独立完成FDM打印机装料、调平、启动及故障排除（如喷嘴堵塞）。

- 工艺优化：

  - 根据模型结构优化支撑设计，减少材料浪费。

  - 分析打印失败案例（翘曲、层错位）并提出解决方案。

3.思政映射

- 案例融入：

  - 国产大飞机C919：增材制造部件突破欧美技术封锁。

  - 西安铂力特：金属3D打印技术在航天发动机叶片中的应用。

- 价值观引导：

  - 工匠精神：模型后处理需达到“表面粗糙度≤Ra3.2μm”标准。

  - 绿色制造：PLA生物降解材料使用率提升至80%。

三、教材与资源

1.主教材

- 《现代特种加工技术》（XX出版社，“十四五”规划教材）：

  - 重点章节：第4章“3D打印技术原理与应用”（P78-92）。

  - 配套资源：二维码链接至SLS工艺动画演示。

2.数字化资源

- 虚拟仿真平台：

  - 网址：https://3dprint-lab.com

  - 功能：模拟SLS工艺全流程（粉末铺展→激光烧结→后处理）。

- 教学视频：

  - 《金属3D打印在航空航天的应用》（时长15min）：展示GE航空发动机燃油喷嘴的增材制造过程。

3.企业案例库

- 视频案例：

  - 西安铂力特生产线：金属3D打印涡轮叶片的全自动化流程。

  - 上海联泰科技：光固化3D打印定制化医疗植入物（如人工关节）。

四、学情分析

| 分析维度 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 认知基础 | 已掌握基础CAD建模（SolidWorks/Fusion360），但对增材制造工艺原理缺乏系统认知。 |
| 技能水平 | -60%学生使用过FDM打印机（简单模型）。-20%接触过工业级SLS设备（需教师指导）。-20%无操作经验。 |
| 学习特点 | 对“从设计到实物”的快速成型兴趣浓厚，但缺乏参数优化与工艺分析能力。 |

五、教学目标

| 维度 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 知识目标 | 1.对比FDM、SLA、SLS技术的优缺点及适用场景。2.阐述支撑结构设计的工程意义与材料选择原则。 |
| 能力目标 | 1.完成齿轮模型从建模→切片→打印→后处理的全流程操作。2.针对典型缺陷（翘曲、层纹）提出优化方案。 |
| 素质目标 | 1.培养“精益制造”职业态度（成品尺寸误差≤±0.5mm）。2.强化绿色制造理念（回收废弃PLA材料）。 |

六、教学重点与难点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 教学重点 | 1.SLS工艺的分层叠加机制与粉末材料特性。2.支撑结构设计对打印成功率的影响。 |
| 教学难点 | 1.打印参数优化（层厚、温度、填充率的协同调整）。2.复杂模型后处理工艺的精准控制（如内部支撑去除）。 |

七、教学策略

1.教学方法

- 项目驱动法：

  - 任务：以“齿轮模型设计与打印”为主线，贯穿理论讲解与实践操作。

  - 分组竞赛：评选“最佳精度奖”与“最佳创新设计奖”。

- 对比分析法：

  - FDMvs. SLS：从成本、精度、材料利用率三方面对比（表格展示）。

- 案例教学法：

  - 失败案例：某企业因支撑设计不当导致批量零件报废，损失50万元。

2.教学手段

- AR技术：

  - 扫描齿轮模型，查看内部结构分层动画（突出支撑必要性）。

- 智慧课堂：

  - 使用“3D打印云监控平台”实时显示各组打印进度与温度曲线。

- 虚实结合：

  - 虚拟仿真：预演SLS工艺参数设置（避免真实材料浪费）。

  - 实物验证：打印完成后测量尺寸精度（游标卡尺检测）。

八、教学实施（详细流程）

▶课前准备（20分钟）

- 教师活动：

  - 发布预习任务单：

    - 调研任务：收集3D打印在医疗（假肢定制）和航空（轻量化部件）领域的应用案例（至少2个）。

    - 在线测试：10道选择题（正确率≥80%方可进入实践环节）。

  - 准备材料：PLA线材、金属粉末样本、后处理工具包（含不同目数砂纸、染色剂）。

- 学生活动：

  - 提交预习报告（PDF格式）：包含案例摘要、问题清单（如“如何避免支撑残留痕迹？”）。

  - 完成“3D打印基础知识”在线测试（学习通平台）。

▶课中实施（150分钟）

环节1：技术原理解析（40分钟）
-教师活动：
1.三维动画演示：播放SLS工艺粉末烧结过程（慢动作展示激光扫描路径）。
2.实物展示：对比FDM与SLS成品（表面光洁度、内部结构差异）。
3.互动提问：“为何金属3D打印需要惰性气体保护？”

- 学生活动：

  - 分组讨论：探讨“无支撑打印的可行性”，绘制思维导图（关键词：悬垂角度、材料流动性）。

  - 课堂练习：判断5个模型是否需要支撑（如桥梁结构、空心球体）。

环节2：设备操作实训（60分钟）
-教师活动：
1.操作示范：
-切片软件设置：层厚0.1mm、填充率20%、支撑角度45°。
-打印机操作：装料→平台调平（误差≤0.05mm）→启动打印。
2.巡回指导：
-纠正常见错误（如喷嘴温度不足导致层间粘合不良）。

- 学生活动：

  - 分组操作：

    - 每组使用FDM打印机完成齿轮模型打印（尺寸：直径50mm，齿数20）。

    - 记录关键参数（打印时间、材料消耗量）。

  - 实时反馈：通过云平台监控打印状态，截图异常情况（如翘曲变形）。

环节3：后处理与优化（40分钟）
-教师活动：
1.技术演示：
-抛光：依次使用400目→800目→1200目砂纸打磨，酒精擦拭。
-染色：PLA模型浸入60℃染色液（时长5分钟）。
2.缺陷分析：展示层纹明显、支撑断裂的案例，讲解改进方法。

- 学生活动：

  - 后处理操作：

    - 对齿轮模型进行抛光与染色，提交成品。

    - 测量尺寸精度（使用游标卡尺，误差≤±0.5mm）。

  - 优化报告：针对打印缺陷撰写改进方案（如“提高平台温度防止翘曲”）。

环节4：思政与总结（10分钟）
-教师活动：
1.视频播放：《大国工匠——3D打印工程师的匠心之路》（时长5min）。
2.总结升华：
-强调“精益制造”精神（“误差减少0.1mm，性能提升10%”）。
-联系“中国制造2025”战略，鼓励技术创新。

- 学生活动：

  - 填写感悟卡：写下对“工匠精神”的理解（关键词：专注、创新、责任）。

  - 课堂测试：10道判断题（如“SLS工艺需要支撑结构：对错”）。

▶课后拓展（60分钟）

- 实践任务：

  - 设计挑战：使用CAD软件设计一个含悬臂结构的自定义零件（如机械臂夹爪）。

  - 打印任务：完成打印并提交实验报告（需包含参数记录、缺陷分析、优化建议）。

- 线上学习：

  - 慕课学习：完成《增材制造前沿技术》（智慧职教平台，2课时）。

  - 主题讨论：在班级群参与“绿色3D打印——材料回收的可行性”辩论。

九、教学评价

1.过程性评价（60%）

| 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 预习报告（15%） | -案例深度（5%）-问题质量（5%）-测试正确率（5%） |
| 课堂参与（20%） | -发言次数（5%）-小组贡献度（10%）-操作规范性（5%） |
| 成品质量（25%） | -尺寸精度（10%）-表面光洁度（10%）-创新性设计（5%） |

2.终结性评价（40%）

| 评价项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 实验报告（30%） | -数据分析（10%）-缺陷诊断（10%）-优化建议（10%） |
| 实操考核（10%） | -独立完成复杂模型打印（5%）-参数设置合理性（5%） |

十、教学反思

1.亮点

- 技术可视化：AR分层动画使抽象工艺直观化，学生理解效率提升30%。

- 企业案例驱动：西安铂力特视频增强技术代入感，激发学习兴趣。

2.不足

- 设备限制：工业级SLS设备数量不足，部分学生未能实操。

- 软件熟练度：20%学生在切片软件参数设置中频繁出错。

3.改进措施

- 虚拟实训系统：开发“SLS参数优化模拟器”，减少真实材料消耗。

- 校企合作：与本地3D打印企业共建实验室，增加设备共享机会。

设计特色
1.岗课赛证融通：对接“增材制造模型设计”1+X证书标准，融入全国职业院校技能大赛赛题。
2.虚实闭环教学：从虚拟仿真到实物验证，形成“设计→模拟→实操→优化”全流程。
3.绿色制造导向：设置“材料利用率计算”环节，PLA废弃料回收率达90%。
4.课程思政贯穿：以“大国工匠”案例深化职业价值观，培养“技术报国”使命感。

附件：
1.齿轮模型STL文件（示例）。
2.3D打印参数设置对照表（FDM/SLS）。
3.后处理操作流程图（抛光→染色）。