​教学设计

专业名称：智能制造装备技术
课程名称：先进制造技术
任课教师：XXX
院系：智能制造学院
教务处制​
2023年12月

现代特种加工技术——任务三：激光加工教案

一、教学基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 授课任务 | 任务三：激光加工（2课时） |
| 授课时间 | 2023年XX月XX日（周X）10:00-11:30（理论30min+实践60min） |
| 授课地点 | 智能制造实训楼B203（理论课）激光加工实训室（实践课） |
| 授课课时 | 2课时（含10min课间休息） |
| 授课对象 | 智能制造2301-2306班（45人/组，6组） |

二、教学内容分析

（一）知识体系

1.激光加工基本原理：光热效应，即激光能量被材料吸收转化为热能，使材料发生熔化、汽化等物理变化。讲解材料吸收率匹配的重要性，不同材料对激光的吸收特性不同，需选择合适波长的激光以实现高效加工。

2.激光参数对加工效果的影响：详细介绍功率、频率、脉宽等参数。功率决定加工能量大小，影响加工速度和深度；频率影响单位时间内脉冲次数，与加工效率和表面质量相关；脉宽则影响能量作用时间，对热影响区大小有重要作用。

3.典型应用场景：分析刻印、切割、焊接等应用场景。刻印通过激光在材料表面形成永久性标记；切割利用高能量激光束熔化或汽化材料实现分离；焊接则是使材料局部熔化并连接在一起。

（二）能力培养

1.让学生能独立操作激光打标机完成简单零件刻印任务，包括设备启动、参数设置、工件装夹、加工过程控制及成品检验等环节。

2.培养学生能根据材料特性调整激光参数的能力，学会分析材料的光学和热学性能，通过实验和经验确定最佳加工参数。

（三）思政映射

1.激光技术突破案例：讲述国产光纤激光器打破国外垄断的历程，如锐科激光等企业的发展，激发学生的民族自豪感和创新精神。

2.安全生产意识培养：强调激光防护规范，如佩戴防护眼镜、设置安全区域等，培养学生的安全生产责任意识。

三、教材与资源

（一）主教材

《先进制造技术导论》（XX出版社，P102-108，激光加工技术章节）

（二）数字化资源

1.虚拟仿真平台：激光参数调节模拟系统（https://laser-simulink.com），学生可在虚拟环境中进行参数调节实验，观察加工效果变化，加深对参数作用的理解。

2.视频案例：大族激光在新能源汽车电池焊接中的应用，展示激光加工在实际工业生产中的应用场景和技术优势。

（三）实物教具

1.二氧化碳激光打标机：用于学生实际操作，了解激光加工设备的结构和工作原理。

2.有机玻璃/金属试片：作为加工材料，供学生进行刻印等实验操作。

3.防护眼镜：保障学生在操作激光设备时的眼睛安全。

四、学情分析

| 分析维度 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 认知基础 | 已掌握材料加工基本概念，但对激光加工原理缺乏深度理解 |
| 技能水平 | 50%学生具备基础设备操作经验，但对参数优化能力较弱 |
| 学习特点 | 对高精度加工技术兴趣浓厚，需强化理论与实践结合能力 |

五、教学目标

| 维度 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 知识目标 | 1.阐述激光加工原理及核心参数定义2.列举激光技术在制造业中的典型应用 |
| 能力目标 | 1.完成激光打标机操作及参数设置2.分析材料吸收率与加工效果的关联性 |
| 素质目标 | 1.树立安全生产责任意识2.培养精密加工中的细节把控能力 |

六、教学重点与难点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 教学重点 | 1.激光参数（功率/频率/脉宽）的协同调节方法2.材料吸收率匹配的工程实践 |
| 教学难点 | 1.激光聚焦控制与加工精度的关系2.多材料复合加工中的参数动态调整 |

七、教学策略

（一）教学方法

1.案例教学法：深入分析大族激光在电池焊接中的技术突破案例，包括面临的问题、解决方案及取得的成果，引导学生思考和讨论。

2.任务驱动法：组织学生分组完成“个性化铭牌刻印”项目，明确任务要求和评价标准，让学生在实践中掌握知识和技能。

3.对比实验法：进行不同参数下刻印效果对比分析，设置多组实验，改变功率、频率、脉宽等参数，让学生观察和记录加工效果差异。

（二）教学手段

1.AR技术：学生扫描设备二维码，通过手机等终端查看激光光路动态演示，直观了解激光在设备中的传播路径和聚焦过程。

2.智慧课堂：利用智慧课堂系统实时采集学生操作数据，如参数设置、加工时间、成品质量等，生成优化建议反馈给学生。

八、教学实施流程

（一）课前准备（15分钟）

1.教师活动

  - 发布预习资料，包括激光加工安全规范视频和参数调节手册，通过学习平台推送给学生。

  - 准备实训耗材，如金属/有机玻璃试片、标准刻印模板，确保数量充足且质量合格。

2.学生活动

  - 完成在线安全知识测试，测试内容围绕激光加工安全规范，正确率≥90%方可进入实训环节。

  - 提交预习报告，要求列举3种激光工业应用场景，并简要说明其工作原理。

（二）课中实施（80分钟）

1.环节1：原理与安全导入（20分钟）

  - 教师活动

    - 播放激光加工原理三维动画，详细讲解光热效应的产生过程和原理，结合示意图进行说明。

    - 现场演示防护设备正确佩戴方法，包括防护眼镜、防护服等，强调安全注意事项。

  - 学生活动

    - 根据动画和讲解内容，绘制激光加工流程图，梳理激光加工的基本步骤和能量转换过程。

    - 打开虚拟激光参数调节系统，进行模拟操作，初步了解参数调节对加工效果的影响。

2.环节2：参数与实操训练（40分钟）

  - 教师活动

    - 示范二氧化碳激光打标机操作流程，从设备开机、归零、参数设置到工件装夹、启动加工，一步步进行演示。

    - 以有机玻璃刻印为例，指导学生进行参数优化，讲解如何根据材料特性和加工要求调整功率、频率、脉宽等参数。

  - 学生活动

    - 分组完成“铭牌刻印”任务，每组学生需调整3组不同参数，观察并对比刻印效果。

    - 记录加工时间、刻印深度等数据，填写实验记录表，并对数据进行分析，总结参数与加工效果的关系。

3.环节3：案例与思政升华（20分钟）

  - 教师活动

    - 展示国产激光器突破案例，如锐科激光与国际品牌在技术、市场等方面的对比分析，强调自主创新的重要性。

    - 结合真实事故案例，总结安全生产规范，如违规操作导致的激光灼伤等案例，敲响安全警钟。

  - 学生活动

    - 撰写反思报告，阐述技术突破对制造业的意义，从产业发展、国家安全、个人职业发展等角度进行思考。

    - 签署《激光设备安全操作承诺书》，明确自己在操作激光设备时应遵守的安全规范和责任。

（三）课后拓展（60分钟）

1.实践任务

  - 调研本地企业激光加工产线，如比亚迪激光焊接车间，要求学生观察车间布局、设备运行情况、加工工艺等。

  - 提交《激光技术应用调研报告》，包括调研目的、方法、结果及分析，提出自己的见解和建议。

2.线上学习

  - 完成慕课《激光加工前沿技术》（智慧职教平台，1课时），学习激光加工领域的最新技术和发展趋势，拓宽知识面。

九、教学评价

（一）过程性评价（70%）

1.课堂实操（30%）：根据设备操作规范性、刻印成品质量进行评价。操作规范包括设备启动、参数设置、工件装夹、加工过程控制等环节；刻印成品质量从标记清晰度、深度均匀性、表面粗糙度等方面进行评估。

2.参数分析报告（20%）：评价数据完整性与结论合理性。数据完整性要求学生准确记录实验过程中的各项数据，如不同参数下的加工时间、刻印深度等；结论合理性考察学生能否根据数据总结出参数与加工效果的正确关系。

3.安全测试（20%）：根据在线测试得分与承诺书签署情况进行评价。在线测试得分反映学生对激光加工安全规范的掌握程度，承诺书签署体现学生对安全生产的重视和承诺。

（二）终结性评价（30%）

1.调研报告（15%）：从案例深度与创新性进行评价。案例深度要求学生对调研企业的激光加工技术有深入了解，能分析其优势和不足；创新性鼓励学生提出独特的见解和改进建议。

2.期末实操考核（15%）：学生独立完成复杂图案刻印任务，考核其对激光打标机的综合操作能力和参数优化能力，包括设备操作熟练度、参数设置合理性、成品质量等方面。

十、教学反思

（一）亮点

1.AR技术实现光路可视化：通过AR技术展示激光光路，让抽象的激光传播过程变得直观易懂，有效降低了学生对激光加工原理的理解难度。

2.真实企业案例增强课程思政感染力：引入国产激光器突破案例和安全生产事故案例，使思政教育更贴近实际，增强了学生的民族自豪感和安全生产意识。

（二）不足

1.部分学生对多参数协同调节掌握不足：在实操训练中，发现部分学生难以同时调整多个参数以达到最佳加工效果，反映出对参数协同作用的理解不够深入。

2.实训设备数量限制小组操作效率：由于实训设备数量有限，每组学生操作时间相对较短，影响了学生对设备的熟练程度和操作效率。

（三）改进措施

1.开发“激光参数模拟器”小程序辅助课后练习：开发小程序，让学生在课后可随时随地进行激光参数调节模拟练习，巩固课堂知识，提高对参数协同调节的掌握能力。

2.引入校企合作资源扩充实训设备：加强与企业的合作，通过企业捐赠、共建实验室等方式扩充实训设备，为学生提供更多实践机会，提高操作效率。

十一、设计特色

1.“岗课赛证”融通：教学内容紧密对接“激光设备操作员”职业标准，为学生未来就业打下坚实基础。同时，鼓励学生参加相关技能竞赛，提升职业技能水平，考取相关职业资格证书。

2.虚实结合：虚拟仿真平台让学生在虚拟环境中进行参数调节和实验操作，降低实验成本和风险；真实操作则让学生亲身体验激光加工过程，掌握实际操作技能，两者相互补充，提高教学效果。

3.安全育人：将安全生产规范贯穿教学全流程，从课前安全知识学习、课中安全操作指导到课后安全总结反思，培养学生的安全生产意识和习惯。

4.国产技术自信：强化自主创新案例教学，通过展示国产激光技术的突破和成就，增强学生对国产技术的信心，激发学生的创新精神和民族自豪感。