​教学设计

专业名称：智能制造装备技术
课程名称：先进制造技术
任课教师：XXX
院系：智能制造学院
教务处制​
2023年12月

电火花线切割加工技术教案

一、教学基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 授课任务 | 任务六：电火花线切割加工（2课时） |
| 授课时间 | 2023年XX月XX日（周X）10:00-11:30（理论30min+实践60min） |
| 授课地点 | 智能制造实训楼B205（理论课）、特种加工实训室（实践课） |
| 授课课时 | 2课时（含15min课间休息） |
| 授课对象 | 智能制造2301-2306班（45人/组，6组） |

二、教学内容分析

- 知识体系
•电火花线切割加工原理（放电蚀除机理）
•线径选择范围（0.1-0.3mm）及适用场景
•锥度切割参数设置（角度补偿/UV轴联动）

- 能力培养
•能独立完成线切割机床基础操作（穿丝→定位→加工）
•能根据零件图纸设置切割参数（脉宽/间隔/电压）

- 思政映射
•工匠精神案例：航天精密零件切割误差控制（±0.005mm）
•安全意识培养：高压电安全操作规范

三、教材与资源

- 主教材
《先进制造技术导论》P158-162（电火花加工章节）

- 数字化资源
•虚拟仿真平台：EspritCAM线切割编程系统
•AR技术：扫描二维码观看锥度切割动态演示

- 实物教具
•DK7732型数控快走丝线切割机床
•切割样品展示（齿轮/异形轮廓件/锥度零件）

- 企业案例
•富士康模具制造部线切割工艺卡（含参数表）

四、学情分析

| 分析维度 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 认知基础 | 已掌握电火花加工基本原理，但对线切割工艺特性不熟悉 |
| 技能水平 | 60%学生能使用CAD绘制二维图形，20%接触过CAM编程 |
| 学习特点 | 对精密加工感兴趣，但缺乏参数优化经验 |

五、教学目标

| 维度 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 知识目标 | 1.解释线切割与普通电火花加工的区别2.记忆线径选择标准（薄板→细丝，厚板→粗丝） |
| 能力目标 | 1.完成异形轮廓件的编程与加工2.调整锥度切割参数（角度误差≤0.1°） |
| 素质目标 | 1.培养精密加工的责任意识2.强化高压设备操作安全规范 |

六、教学重点与难点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 教学重点 | 1.线切割加工工艺流程（绘图→编程→加工）2.脉宽/间隔参数对表面粗糙度的影响规律 |
| 教学难点 | 1.锥度切割的UV轴联动补偿计算2.断丝故障的预防与处理 |

七、教学策略

- 教学方法
•案例教学法：分析手机金属中框线切割工艺
•任务驱动法：完成”工字形”零件加工任务
•错误示范法：故意设置错误参数展示断丝后果

- 教学手段
•虚拟仿真：在EspritCAM中模拟锥度切割
•微课视频：慢动作解析放电蚀除过程
•信息化工具：使用”加工参数计算器”APP

八、教学实施流程

课前准备（20分钟）
•教师：准备断丝样本、参数记录表
•学生：观看《精密模具线切割》预习视频

课中实施（90分钟）

| 环节 | 教师活动 | 学生活动 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.原理讲解 | 用AR展示放电蚀除微观过程对比快走丝/慢走丝差异 | 记录关键参数关系公式 | 15min |
| 2.操作演示 | 示范穿丝流程（张力调节→垂直校正）演示锥度切割参数设置 | 拍摄关键步骤视频 | 20min |
| 3.分组实践 | 指导完成”凸轮轮廓”加工任务监控安全操作（绝缘手套/护目镜） | 分组操作机床记录实际加工参数 | 40min |
| 4.总结提升 | 点评典型工件质量（切缝均匀性）播放航天零件加工案例 | 填写工艺改进建议表 | 15min |

课后拓展
•调研任务：收集3种线切割新材料（如碳化硅复合材料）
•虚拟实训：在云端平台完成复杂轮廓编程练习

九、教学评价

| 评价类型 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 过程性评价（60%） | 1.操作规范（20%）2.工件精度（±0.05mm内得满分）（30%）3.故障处理能力（10%） |
| 终结性评价（40%） | 1.期末实操考试（30%）2.工艺优化报告（10%） |

十、教学反思

- 亮点
•AR技术直观展示放电机理
•企业真实工艺卡提升职业认同

- 不足
•部分小组未能完成锥度切割
•穿丝效率差异较大

- 改进措施
•增加”穿丝技能擂台赛”
•开发锥度切割参数自动匹配插件

设计特色

- 融入”岗课赛证”：对接模具设计师职业标准

- 虚实结合：通过云端平台延伸实训时空

- 安全警示：设置”高压电危险”AR虚拟标识