​教学设计

专业名称：智能制造装备技术
课程名称：先进制造技术
任课教师：XXX
院系：智能制造学院
教务处制​
2023年12月

电子束加工技术教案

一、教学基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 授课任务 | 任务七：电子束加工（模块三：现代特种加工技术） |
| 授课时间 | 2023年XX月XX日（周X）10:00-11:30 |
| 授课地点 | 智能制造实训楼B205（理论+虚拟仿真） |
| 授课课时 | 1课时（45分钟） |
| 授课对象 | 智能制造2301-2306班（45人/组，6组） |

二、教学内容分析

- 知识体系
•电子束加工原理（热效应/化学效应）
•真空环境技术要求（真空度≥10⁻³Pa）
•电子束聚焦控制方法（电磁透镜调节）

- 能力培养
•能设置电子束加工参数（加速电压20-150kV，束流0.1-100mA）
•可分析半导体芯片封装工艺中的电子束焊接应用

- 思政映射
•国产光刻机研发案例（突破技术封锁）
•精密加工中的”零缺陷”意识培养

三、教材与资源

- 主教材
《先进制造技术导论》P127-130（电子束加工章节）

- 数字化资源
•电子束焊接演示视频（特斯拉电池焊接工艺）
•虚拟仿真平台：EBWeldingSimulator（电子束聚焦调节模块）

- 企业案例库
•中芯国际14nm芯片封装工艺
•航天科技集团卫星部件电子束焊接案例

四、学情分析

| 分析维度 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 认知基础 | 已掌握传统焊接方法，但对真空环境加工缺乏认知 |
| 技能水平 | 40%学生操作过普通焊接设备，电子束设备接触率为0 |
| 学习特点 | 对微米级精密加工兴趣浓厚，需强化真空设备安全操作意识 |

五、教学目标

| 维度 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 知识目标 | 1.阐述电子束加工能量转换原理2.列举真空系统组成部件（扩散泵/分子泵） |
| 能力目标 | 1.在仿真系统中完成电子束聚焦调节2.制定钛合金薄板焊接工艺卡 |
| 素质目标 | 1.培养超高真空设备操作规范意识2.树立微米级精度控制理念 |

六、教学重点与难点

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 教学重点 | 电子束聚焦控制技术（束斑直径≤0.01mm） |
| 教学难点 | 真空环境与加工参数的耦合关系（真空度对电子散射的影响） |

七、教学策略

- 教学方法
•虚实结合：通过仿真系统模拟真空环境建立过程
•案例对比：传统TIG焊接vs电子束焊接（航天燃料贮箱案例）

- 技术手段
•AR设备展示电子束路径偏转原理
•使用HoloLens2查看三维真空系统结构

八、教学实施流程

课前准备（20分钟）
•学生活动：观看电子束加工微课（含安全警示案例）
•教师活动：准备真空泵模型教具、钛合金焊接试样

课中实施（45分钟）
1.情境导入（5分钟）
•播放长征五号火箭发动机电子束焊接纪录片片段
•提问：为什么航天部件必须采用电子束焊接？

- 原理讲解（15分钟）
•三维动画演示电子枪结构（阴极/阳极/聚焦线圈）
•实物展示不同真空度下的电子束散射对比试样

- 虚拟实训（15分钟）
•分组操作EBWeldingSimulator完成：
◦真空系统启动顺序（机械泵→分子泵）
◦束流强度与焊接深度的关系调节

- 案例研讨（8分钟）
•分析华为海思芯片封装中的电子束退火工艺
•小组讨论：如何避免加工过程中的热影响区扩大？

- 总结测试（2分钟）
•随堂测验：电子束加工必须满足的真空度范围

课后拓展
•完成虚拟仿真平台焊接参数优化实验报告
•调研ASML电子束光刻机技术发展现状

九、教学评价

| 评价类型 | 评价内容 |
| --- | --- |
| 过程性评价（70%） | 仿真操作完成度（30%）课堂讨论贡献度（20%）安全规范执行（20%） |
| 终结性评价（30%） | 期末实操考核（电子束焊接工艺设计） |

十、教学反思

- 创新点
•引入航天级焊接标准（GB/T32494-2016）
•开发真空系统故障排查AR训练模块

- 改进方向
•增加半导体晶圆加工实操案例
•开发电子束加工参数智能推荐系统

设计特色

- 对接”增材制造设备操作员”职业标准

- 融入”中国制造2025”重点领域技术需求

- 采用”理论-仿真-案例”三维递进教学模式